I. Constraint Issues

Giới hạn về tài nguyên phần cứng:

- Công suất xử lý: Vi điều khiển STM32F4 có thể gặp khó khăn khi phải xử lý đồng thời nhiều luồng dữ liệu: nhận lệnh từ máy tính, đọc tín hiệu từ cảm biến rung, cảm biến khói, bàn phím ma trận và điều khiển khóa, đèn LED, còi báo, màn hình LCD. Đặc biệt, khi có nhiều sự kiện xảy ra cùng lúc (ví dụ: vừa phát hiện khói, vừa có người lạ trước cửa), vi điều khiển có thể bị quá tải.

- Bộ nhớ: Việc lưu trữ nhật ký truy cập chi tiết và hình ảnh cảnh báo có thể bị giới hạn bởi bộ nhớ của hệ thống, đặc biệt khi không có kết nối Internet để đẩy dữ liệu lên dashboard.

- Số lượng chân GPIO: Mặc dù STM32F4 có nhiều chân GPIO, việc kết nối với tất cả các thiết bị ngoại vi (cảm biến, LCD, relay, còi, LED, bàn phím) đòi hỏi phải quản lý và phân chia chân hợp lý. Mở rộng hệ thống với nhiều cảm biến hơn trong tương lai có thể là một thách thức.

Giới hạn của cảm biến và thiết bị ngoại vi:

- Độ chính xác của Webcam: Chất lượng hình ảnh từ webcam có thể bị ảnh hưởng bởi điều kiện ánh sáng yếu, ngược sáng hoặc sương mù, làm giảm độ chính xác của mô hình nhận diện khuôn mặt (>99% trong điều kiện bình thường). Góc đặt webcam cũng là yếu tố quan trọng; nếu không được đặt tối ưu, nó có thể không nhận diện được khuôn mặt.

- Độ nhạy của cảm biến: Cảm biến rung SW-420 có thể quá nhạy, gây ra báo động giả do các tác động thông thường như gió lớn, mưa to hoặc va đập nhẹ. Cảm biến khói MQ-2 cũng có thể bị kích hoạt sai bởi hơi nước hoặc các loại khí không phải khói.

- Độ bền của khóa chốt điện: Khóa chốt điện Solenoid 12V có thể bị kẹt hoặc hỏng hóc sau một thời gian dài hoạt động liên tục, hoặc nếu có lực tác động mạnh từ bên ngoài.

Giới hạn về nguồn điện:

- Dự phòng điện: Hệ thống phụ thuộc vào một adapter 12V duy nhất và không có nguồn điện dự phòng. Khi mất điện, toàn bộ hệ thống an ninh (bao gồm cả khóa cửa, camera và các cảnh báo) sẽ ngừng hoạt động, tạo ra một lỗ hổng an ninh nghiêm trọng.

II. Functional Issues

Nhận diện khuôn mặt sai:

- Từ chối sai (False Reject): Hệ thống không nhận ra thành viên đã đăng ký trong gia đình, khiến họ không thể vào nhà.

- Chấp nhận sai (False Accept): Hệ thống nhận nhầm người lạ là thành viên trong gia đình và tự động mở cửa, gây mất an toàn nghiêm trọng. Ngoài ra phải thêm code để nhận diện chuyển động nếu không thì chỉ cần có ảnh của thành viên trong gia đình là có thể lock in.

Khóa cửa hoạt động không chính xác:

- Không mở: Khóa không mở dù đã nhận diện đúng khuôn mặt hoặc có lệnh mở từ xa qua dashboard.

- Không đóng: Khóa không tự động khóa lại sau 5 giây như thiết kế, khiến cửa bị bỏ ngỏ.

- Kẹt khóa: Khóa bị kẹt cơ học ở trạng thái đóng hoặc mở.

Cảnh báo lỗi:

- Không cảnh báo: Hệ thống không hú còi, không gửi thông báo khi có người lạ đứng trước cửa quá 15 giây, có lực phá khóa hoặc có khói bốc lên.

- Báo động giả: Còi hú inh ỏi và gửi cảnh báo liên tục do cảm biến rung quá nhạy hoặc cảm biến khói phát hiện sai.

III. Real-time Issues

- Độ trễ nhận diện và mở khóa: Yêu cầu hệ thống phải nhận diện và mở khóa dưới 2 giây. Tuy nhiên, độ trễ có thể tăng lên do chất lượng hình ảnh kém, hiệu năng xử lý của PC hoặc tốc độ truyền tín hiệu từ PC đến STM32, gây khó chịu cho người dùng.

- Độ trễ cảnh báo tại chỗ: Tín hiệu từ cảm biến rung/khói đến khi còi báo động được kích hoạt phải dưới 500ms. Nếu vi điều khiển đang bận xử lý tác vụ khác, độ trễ này có thể tăng lên, làm giảm hiệu quả của việc báo động tức thì.

- Độ trễ điều khiển từ xa: Thời gian từ lúc nhấn nút "Mở Khóa" trên dashboard đến khi cửa thực sự mở yêu cầu dưới 3 giây. Độ trễ này phụ thuộc vào tốc độ mạng Internet và thời gian xử lý của ESP32 và STM32. Mạng chậm có thể làm tăng độ trễ đáng kể.

IV. Concurrent Issues

- Xung đột xử lý sự kiện: Nếu nhiều sự kiện xảy ra gần như cùng một lúc (ví dụ: người dùng quẹt thẻ, cùng lúc đó cảm biến khói phát hiện cháy), vi điều khiển STM32 có thể phải ưu tiên xử lý một sự kiện và bỏ qua hoặc làm chậm việc xử lý sự kiện còn lại. Ưu tiên cảnh báo cháy có thể khiến việc mở cửa bị chậm trễ và ngược lại.

- Tranh chấp tài nguyên:

  - Màn hình LCD: Nhiều tác vụ (ví dụ: hiển thị trạng thái cửa, hiển thị cảnh báo, hướng dẫn người dùng) có thể cố gắng ghi dữ liệu lên màn hình LCD 16x2 cùng lúc, gây ra tình trạng thông tin bị ghi đè hoặc hiển thị lộn xộn.

  - Còi báo (Buzzer): Lệnh mở cửa thành công và lệnh cảnh báo đột nhập có thể cùng lúc yêu cầu còi phát ra âm thanh, gây ra âm thanh hỗn loạn hoặc chỉ một yêu cầu được thực hiện.

  - Giao tiếp nối tiếp (UART): Cả máy tính và ESP32 đều có thể cố gắng gửi lệnh đến STM32 cùng lúc, có thể dẫn đến mất dữ liệu hoặc lỗi giao tiếp.

V. Reactive Issues

- Phản ứng với lỗi kết nối:

  - Mất kết nối Internet: Nếu kết nối Wi-Fi bị mất, ESP32 sẽ không thể gửi cảnh báo lên dashboard hoặc nhận lệnh mở cửa từ xa. Hệ thống cần đảm bảo các chức năng cốt lõi như nhận diện khuôn mặt và cảnh báo tại chỗ vẫn hoạt động bình thường.

  - Mất kết nối giữa PC và STM32: Nếu cáp USB hoặc giao tiếp nối tiếp bị lỗi, STM32 sẽ không nhận được lệnh từ hệ thống nhận diện khuôn mặt. Hệ thống sẽ phản ứng như thế nào? Cửa sẽ không thể mở bằng khuôn mặt, nhưng các phương thức khác (nếu có) và cảnh báo từ cảm biến có còn hoạt động?

- Phản ứng với mất điện: Khi mất điện, hệ thống ngừng hoạt động. Trạng thái của khóa chốt điện khi đó là gì? Nó sẽ tự động mở hay vẫn khóa? Khi có điện trở lại, hệ thống có tự khởi động và khôi phục trạng thái hoạt động bình thường không?

- Phản ứng với lỗi phần mềm: Nếu script Python trên PC bị treo, hệ thống nhận diện khuôn mặt sẽ ngừng hoạt động. Hệ thống có cơ chế nào để phát hiện và tự động khởi động lại script không? Tương tự, nếu firmware trên STM32 bị treo, watchdog timer có nên được sử dụng để tự động reset vi điều khiển không?